2021年黑名单电摩大赛

技术规则

- 个人安全装备

  - 所有参加练习和比赛的车手必须佩带保护性安全帽，头盔须正确固定，且佩戴合适、	状态良好。头盔必须有经过下巴的带状“保持系统”。

  - 安全帽可由一块以上的外壳制成。假设出现事故，头盔可以以解开或切断带子的方法	迅速而轻易地从车手头上移除。

  - 安全帽须符合下列条款：

- 符合FIM 规定的国际标准头盔或赛事监管机构认可、批准的其他头盔。

- 不遵守以上规定者将被取消比赛资格。

  - 全部车手必须穿着连体赛车皮衣、皮手套、皮靴，以保护自颈部开始的所有身体部位，建议连同附加的皮质防护垫或者其他保护装备，如各重要保护部位：膝盖、手肘、脊椎、肩膀和髋关节等部位。

  - 所有的个人安全保护装备均须在车检时一并交予技术主管检查。

- 比赛号码

  - 报名的车手都能够选择其比赛号码（不超过两位数），报名全年度的车手优先选择号码，号码全年比赛中有效，选定后不得更改。

  - 所有组别的背景颜色和字体(数字)必须对比明显，100米范围内能清楚识别。

前方号码的大小为：

最低高度	: 140 毫米

最低宽度	: 80 毫米

字体宽度	: 25 毫米

号码之间的最低距离	: 10 毫米、

所有旁边号码的大小为：

最低高度	: 120 毫米

最低宽度	: 70 毫米

字体宽度	: 20 毫米

号码之间的最低距离	: 10 毫米

  - 号码必须以以下方式黏贴在参赛车辆上：

- 在车头，整流罩的中间或者稍微偏向一侧；号码必须在中央。

- 整流罩的两侧各一个，或者在整流罩下端的后方，号码必须在中央。如果号码的合法性出现争议，技术总监的决定是最终决定。

- 参赛车辆：

  - 所有参赛车辆只有通过车检后方可⽤于参赛,检查后的车辆不得更换整车（已通过检验合格的备用车除外）。

  - 允许使⽤备用车。各组别报名参赛的车手最多允许1台备用车。

  - 参赛项目：

- 全年度：GP-E A组、GP-EB组、GP-E 新秀组、MOTO-E组。

- 分站组别：街车公开组、MINI GP150组、儿童A组、儿童B组。

- 车辆资格：

  - 资格认证

- 所有参赛车辆必须使用量产型车型作为基础车；

- 根据技术规则进行改装，并符合安全要求；

- 报名时必须提供品牌、颜色、车架号、发动机号（电动组除外）

- 符合参赛条件赛车

  - GP-EA组&B组

- 必须使用国内外摩托车或电动车量产型踏板式车架，不允许使用双翼梁车架；车架需保持原装外观，可焊接加固车架钢性，不允许对车架打孔切割的方式减轻。

- 前后轮毂直径不得超过12英寸

- 前减震可改装或更换。前叉三角板可改装或更换，需与车架原装外观保持一致。

- 驱动电机只允许使用后轮驱动电机，电机磁缸宽度60mm以下。（含60mm）

- 电池容量不限，满电电压不得超过100伏。

- 电源控制器可改装或更换，品牌型号不限。

- 加装电源总开关，清晰标示开关位置（救援人员随时切断电源）

- 圈速计时器、GPS 记录仪、车辆数据记录仪的设备是允许安装的，但必须牢固固定在车架或前转向机构上。

- 可安装摄像头，但必须安装于包围壳以内，不允许安装任何暴露在车身以外的摄像装置。防止散落于赛道中。

- 使用量产型有纹轮胎，不允许手工修改轮胎花纹；当比赛出示“雨地”牌，则可使用比赛专用雨胎。

- 前后刹车系统可改装或更换，前碟盘直径不超过260mm，后碟盘直径不超过240mm。

- 赛车净重不低于100公斤。

- 参赛车辆必须严格检查安全隐患，所有改装不得对参赛车手及其他人员带来安全隐患。

以上未提及部分不允许改装，如有疑问，以书面形式提出《改装申请书》交由赛会；并以赛事主管及车检主管确认为准。

  - GP-E 新秀组

- 必须使用国内外摩托车或电动车量产型踏板式车架，不允许使用双翼梁车架；车架需保持原装外观，可焊接加固车架钢性，不允许对车架打孔切割的方式减轻。

- 前后轮毂直径不得超过10英寸

- 前减震可改装或更换。前叉三角板可改装或更换，需与车架原装外观保持一致。

- 驱动电机只允许使用后轮驱动电机，电机磁缸宽度60mm以下。（含60mm）

- 电池容量不限，满电电压不得超过88伏。

- 电源控制器可改装或更换，品牌型号不限。

- 加装电源总开关，清晰标示开关位置（救援人员随时切断电源）

- 圈速计时器、GPS 记录仪、车辆数据记录仪的设备是允许安装的，但必须牢固固定在车架或前转向机构上。

- 可安装摄像头，但必须安装于包围壳以内，不允许安装任何暴露在车身以外的摄像装置。防止散落于赛道中。

- 使用生产性有纹轮胎，不允许手工修改轮胎花纹；当比赛出示“雨地”牌，则可使用比赛专用雨胎。

- 前后刹车系统可改装或更换，前碟盘直径不超过245mm，后碟盘直径不超过220mm；

- 赛车净重不低于85公斤。

- 参赛车辆必须严格检查安全隐患，所有改装不得对参赛车手及其他人员带来安全隐患。

以上未提及部分不允许改装，如有疑问，以书面形式提出《改装申请书》交由赛会；并以赛事主管及车检主管确认为准。

  - MOTO-E组

- 必须使用国内量产型车架，可使用双翼梁车架（如miniGP车架）；不允许使用纯种赛车车架；车架需保持原装外观，可焊接加固车架钢性，不允许对车架打孔切割的方式减轻。

- 前后轮毂直径12英寸。

- 前减震可改装或更换。

- 驱动电机只允许使用后轮驱动电机，电机磁缸宽度60mm以下。（含60mm）

- 电池容量不限，满电电压不得超过100伏。

- 电源控制器可改装或更换，品牌型号不限。

- 加装电源总开关，清晰标示开关位置（救援人员随时切断电源）

- 圈速计时器、GPS 记录仪、车辆数据记录仪的设备是允许安装的，但必须牢固固定在车架或前转向机构上。

- 可安装摄像头，但必须安装于包围壳以内，不允许安装任何暴露在车身以外的摄像装置。防止散落于赛道中。

- 使用生产性有纹轮胎，不允许手工修改轮胎花纹；当比赛出示“雨地”牌，则可使用比赛专用雨胎。

- 前后刹车系统可改装或更换，前后刹车只限单碟刹，前碟盘直径不超过260mm，后碟盘直径不超过240mm；

- 赛车净重不低于100公斤。

- 参赛车辆必须严格检查安全隐患，所有改装不得对参赛车手及其他人员带来安全隐患。

以上未提及部分不允许改装，如有疑问，以书面形式提出《改装申请书》交由赛会；并以赛事主管及车检主管确认为准。

  - 街车公开组

- 参赛车辆须为量产性上市车型，品牌不限（不接纳越野型摩托车或纯种赛车参加），车辆外观必须保持原厂规格。参赛摩托车资格以赛事主管与技术主管之裁决为准。

- 发动机为市售量产性街车机器，气缸数量不超过2缸，四冲程发动机，气缸容积不大于 400cc， 冷却方式不限（可自行增加水冷或油冷装置）。

- 燃料：必须使用无铅汽油。

- 燃油供给方式：化油器或燃油喷注（燃油喷注的，可改装使用燃油泵，否则不得使用其他增压装置）。

- 气缸头进、排气通道可以打磨。

- 化油器或燃油喷注可改装更换，进气岐管可更改。

- 可更换缸体、活塞、凸轮轴、曲轴、气门、汽门座、汽门弹簧、汽门弹簧座、活塞环及活塞销。

- 空气滤清器可拆除或可加装进气风箱以及风箱导流管。

- 可更换升高脚踏，但必须固定在车架的原安装点上, 脚踏末端必须圆钝形。

- 行车电脑ECU、燃油喷注控制电脑、线束等电子控制系统可更改或加装，发电系统可拆除。

- 前后刹车系统可改装。

- 可更换前、后链轮，可改变前、后链轮的传动比。

- 排气管可改装，排气管长度不得超过后轮，出口高度在后轮中轴以上，排气管尾端出口处必须是圆边。

- 前减震可改装更换、可更换前减震器上下三星（三角台）。

- 可使用干地专用比赛轮胎（光头胎）或生产性有纹轮胎。不允许手工修改轮胎花纹；当比赛出示“雨地”牌，则可使用比赛专用雨胎。

- 车辆所有液态进排口必须拉钢丝固定（如：水箱盖、机油进、排镙杆），并时刻保持紧固状态。

- 散热水箱不得使用冷却液（必须使用自来水或矿泉水）。

- 必须安装发动机机油透气壶，并定期消除多余废油。

- 圈速计时器、GPS 记录仪、车辆数据记录仪的设备是允许安装的，但必须牢固固定在车架或前转向机构上。

- 可安装摄像头，但必须安装于包围壳以内，不允许安装任何暴露在车身以外的摄像装置。防止散落于赛道中。

- 参赛车辆必须严格检查安全隐患，所有改装不得对参赛车手及其他人员带来安全隐患。

以上未提及部分不允许改装，如有疑问，以书面形式提出《改装申请书》交由赛会；并以赛事主管及车检主管确认为准。

  - MINIGP 150组

- 参赛车辆须为量产性上市车型，品牌不限（不接纳越野型摩托车或纯种赛车参加），车辆外观必须保持原厂规格。

- 发动机为市售量产性街车机器，必须单气缸四行程、单凸轮轴，两气门发动机，气缸容积不大于 150cc， 冷却方式不限（可自行增加水冷或油冷装置）。

- 可更换缸体、活塞、凸轮轴、曲轴、气门、汽门座、汽门弹簧、汽门弹簧座、活塞环及活塞销。

- 气缸头进、排气通道可以打磨。

- 燃油供给方式：化油器或燃油喷注（燃油喷注的，可使用燃油泵，否则不得使用其他增压装置）。

- 化油器或燃油喷注可更换，化油器或燃油喷注节气门内径不得超过 31mm。进气岐管可更改。

- 行车电脑ECU、燃油喷注控制电脑Fi、线束等电子控制系统可更改或加装，发电系统可拆除。

- 可更换升高脚踏，但必须固定在车架的原安装点上, 脚踏末端必须圆钝形。

- 可更换前、后制动装置和制动油管。

- 可更换前、后链轮，可改变前、后链轮的传动比。

- 排气管可改装，排气管长度不得超过后轮，出口高度在后轮中轴以上，排气管尾端出口处必须是圆边。

- 可更换前后减震器,上下三星（三角台）。

- 使用生产性有纹轮胎，不允许手工修改轮胎花纹；当比赛出示“雨地”牌，则可使用比赛专用雨胎。

- 可更换前后轮毂总成，其轮圈直径为 12 英寸。

- 车辆不低于 80公斤。

- 车辆所有液态进排口必须拉钢丝固定（如：水箱盖、机油进、排镙杆）。。

- 散热水箱不得使用冷却液（必须使用自来水或矿泉水）。

- 圈速计时器、GPS 记录仪、车辆数据记录仪的设备是允许安装的，但必须牢固固定在车架或前转向机构上。

- 可安装摄像头，但必须安装于包围壳以内，不允许安装任何暴露在车身以外的摄像装置。防止散落于赛道中。

- 参赛车辆必须严格检查安全隐患，所有改装不得对参赛车手及其他人员带来安全隐患。

以上未提及部分不允许改装，如有疑问，以书面形式提出《改装申请书》交由赛会；并以赛事主管及车检主管确认为准。

  - 儿童A组

- 进口二冲程50cc或国产四冲程110cc小型赛车。

- 进口二冲程50cc的小型赛车，排量不得超过50cc，采用6.5寸轮圈，车辆动力和操控可以进行改装。

- 国产四冲程110cc小型赛车，排量不得超过110cc，采用10寸轮圈，车辆动力和操控可以进行改装。

- 可使用干地专用比赛轮胎（光头胎）或量产型有纹轮胎，不允许手工修改轮胎花纹；雨地比赛，当赛事宣布为湿地比赛时，参赛者可选择使用湿地专业比赛轮胎。

  - 儿童B组

- 国产四冲程60cc小型赛车。

- 国产4冲程两气门发动机的小型公路赛车，排量不得超过60cc，采用8寸轮圈，车辆动力和操控可以进行改装。

- 可使用干地专用比赛轮胎（光头胎）或量产型有纹轮胎，不允许手工修改轮胎花纹；雨地比赛，当赛事宣布为湿地比赛时，参赛者可选择使用湿地专业比赛轮胎。

- 其他

  - 车检主管可以要求车手分解拆卸任何车辆，以确保车辆符合参赛资格的要求。如果车检裁判认为有必要，可以要求车手提供有关的零配件样品或证明文件。

  - 已经通过车检的车辆，如果曾经遭遇事故或基于安全考虑，则车手应当向车检裁判重新呈报进行赛车复检。